Guilherme Macena de Souza - 8º Ciência C.  - Internet das Coisas

### Proposta de Projeto Acadêmico

Título: Sistema IoT para Monitoramento e Automação Inteligente de Ambientes

1. Introdução

A Internet das Coisas (IoT) tem revolucionado a forma como interagimos com dispositivos e ambientes, permitindo a integração de sensores, atuadores e serviços em rede. Este projeto aplicou esses conceitos no desenvolvimento de um sistema full-stack de automação residencial. O sistema é capaz de monitorar variáveis ambientais simuladas (temperatura e umidade) e executar automações lógicas em tempo real, tudo controlado e visualizado através de um painel de controle web interativo, com foco em inovação, conectividade e eficiência.

2. Justificativa

O desenvolvimento deste protótipo contribui para a formação prática ao demonstrar a integração de diferentes tecnologias de software (backend, frontend, protocolos de rede) para resolver um problema prático. A aplicação em automação residencial, com uma arquitetura Cliente/Servidor funcional, permite compreender os desafios de comunicação em tempo real e lógica de controle, tornando o projeto relevante tanto para o aprendizado acadêmico quanto para a inovação em casas inteligentes.

3. Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de monitoramento e automação utilizando IoT, integrando um servidor central, um simulador de sensores e um painel de controle web em uma arquitetura Cliente/Servidor funcional.

Objetivos Específicos

- Configurar e preparar um ambiente de desenvolvimento com Python e Flask.

- Definir Python como a linguagem de programação para o backend e o simulador de sensores, e HTML/CSS/JavaScript para o frontend.

- Implementar a simulação de sensores de temperatura, umidade e presença.

- Aplicar o protocolo de comunicação TCP para o envio de dados dos sensores e WebSockets para a comunicação em tempo real com a interface web.

- Realizar testes de conexão e integração entre o simulador, o servidor e o cliente web.

- Propor inovação na automação de processos, implementando o controle climático automático do ar-condicionado, o gerenciamento do umidificador e a simulação de comandos de voz.

4. Metodologia

A metodologia seguiu um modelo de prototipagem funcional, dividida em etapas claras:

- Etapa 1 – Preparação do ambiente: Configuração de um ambiente de desenvolvimento Python e instalação das bibliotecas necessárias, como Flask e Flask-SocketIO.

- Etapa 2 – Definição da linguagem: Utilização de Python no servidor para a lógica central e a simulação, e HTML, CSS e JavaScript para a interface do cliente.

- Etapa 3 – Modelagem de dados: Definição do estado do sistema em um dicionário Python no servidor, com chaves para cada variável (temperatura, umidade, modo, etc.). As mensagens TCP foram padronizadas em formato de string (ex: "SENSOR_DATA:35.2,45.5").

- Etapa 4 – Testes de conexão: Validação da comunicação entre o simulate_esp32.py (cliente TCP) e o app.py (servidor), e entre o app.py (servidor WebSocket) e o cliente web no navegador.

- Etapa 5 – Desenvolvimento da proposta de inovação: Implementação das lógicas de automação no servidor, incluindo o cálculo da temperatura do ar, o controle do umidificador e a interface de linha de comando para simular a Alexa.

5. Recursos Necessários

- Software de programação: Um editor de código (ex: VS Code) e um terminal.

- Linguagens e Ferramentas: Python 3.7+, pip, e um navegador web moderno.

- Bibliotecas Python: Flask, Flask-SocketIO.

- Rede: Conectividade local (localhost) para testes.

6. Resultados Esperados

- Protótipo funcional: Um sistema integrado com os três componentes (servidor, simulador, cliente web) operando em conjunto.

- Documentação completa: Um arquivo README.md detalhando a arquitetura, funcionalidades e instruções de uso do projeto.

- Análise de desempenho: Demonstração da comunicação em tempo real e da resposta do sistema aos dados simulados através do painel de controle e do log de eventos.

- Proposta de inovação aplicável: Um sistema que demonstra de forma prática e interativa conceitos de automação residencial, como controle climático e interação por voz simulada.

7. Cronograma (Projeto Concluído)

- Semanas 1–2: Preparação do ambiente, definição da arquitetura e configuração inicial do servidor Flask e do simulador TCP.

- Semanas 3–4: Desenvolvimento da interface web, integração com WebSockets, implementação das lógicas de automação e testes finais

8. Referências

- COULOURIS, G. et al. Sistemas Distribuídos. Porto Alegre: Bookman, 2013.

- BISHOP, Owen. Electronics - A First Course. Elsevier, 2006.

- GANSSLE, Jack G.; BARR, Michael. Embedded Systems Dictionary. Taylor, 2003.

- ECMA INTERNACIONAL. Ecma-262: ECMAScript Language Specification, 2021.

- FLANAGAN, David. JavaScript: O Guia Definitivo. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Protótipos de código.

Protótipo 1 - Servidor

import socket

import threading

import time

import math

from flask import Flask, render_template

from flask_socketio import SocketIO

app = Flask(__name__)

socketio = SocketIO(app, cors_allowed_origins="*")

SYSTEM_STATE = {

"temperatura": 34.0,

"umidade": 40.0,

"presenca_interna": "Não Detectada",

"modo_atual": "Automático",

"ac_temp": 24,

"humidifier_status": "Desligado" # Novo estado para o umidificador

}

def _log_to_web(message):

print(message)

socketio.emit('server_log', {'message': message})

def _control_ac_ir(temp):

_log_to_web(f"[CONTROLE AR] Comando IR enviado para definir temperatura em {temp}°C.")

def _trigger_alexa_tts(text):

_log_to_web(f"[CONTROLE ALEXA] Comando de voz enviado: '{text}'")

def _set_mode_lights(mode):

# ... (código sem alterações)

if mode == 'estudar': _log_to_web("[CONTROLE LUZES] Luzes ajustadas para amarelo, 40% de brilho.")

elif mode == 'jogar': _log_to_web("[CONTROLE LUZES] Luzes ajustadas para azul/roxo, 80% de brilho.")

elif mode == 'dormir': _log_to_web("[CONTROLE LUZES] Todas as luzes foram desligadas.")

elif mode == 'automático': _log_to_web("[CONTROLE LUZES] Controle de luzes retornou ao modo padrão.")

# ===================================================================

# --- NOVA FUNÇÃO DE CONTROLE DO UMIDIFICADOR ---

# ===================================================================

def _control_humidifier(target_state):

"""Controla o umidificador, evitando comandos repetidos."""

current_status_str = SYSTEM_STATE['humidifier_status']

if target_state == 'ON' and current_status_str == 'Desligado':

SYSTEM_STATE['humidifier_status'] = 'Ligado'

_log_to_web("[CONTROLE UMIDIFICADOR] Umidade baixa. Enviando comando: 'Alexa, ligar umidificador'")

elif target_state == 'OFF' and current_status_str == 'Ligado':

SYSTEM_STATE['humidifier_status'] = 'Desligado'

_log_to_web("[CONTROLE UMIDIFICADOR] Umidade ideal. Enviando comando: 'Alexa, desligar umidificador'")

def tcp_server_thread():

HOST = '127.0.0.1'

PORT = 65432

with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:

s.bind((HOST, PORT)); s.listen()

print(f"✔️ Servidor TCP escutando em {HOST}:{PORT}")

while True:

conn, _ = s.accept()

with conn:

while True:

data = conn.recv(1024).decode('utf-8')

if not data: break

if data.startswith("SENSOR_DATA"):

_, values = data.split(':'); temp, hum = values.split(',')

SYSTEM_STATE['temperatura'] = float(temp)

SYSTEM_STATE['umidade'] = float(hum)

# Lógica Automática do Ar-Condicionado

if SYSTEM_STATE['modo_atual'] == 'Automático':

ambient_temp = SYSTEM_STATE['temperatura']

target_ac_temp = max(17, ambient_temp - 10)

new_ac_temp = int(math.ceil(target_ac_temp))

if new_ac_temp != SYSTEM_STATE['ac_temp']:

SYSTEM_STATE['ac_temp'] = new_ac_temp

_log_to_web(f"[AUTO CLIMA] Temp. ambiente: {ambient_temp:.1f}°C. Ar ajustado para {new_ac_temp}°C.")

# ===================================================================

# --- NOVA LÓGICA DE CONTROLE DO UMIDIFICADOR ---

# ===================================================================

current_humidity = SYSTEM_STATE['umidade']

if current_humidity < 40:

_control_humidifier('ON')

elif current_humidity > 55:

_control_humidifier('OFF')

elif data.startswith("MOV:INTERNO"):

SYSTEM_STATE['presenca_interna'] = f"Detectada às {time.strftime('%H:%M:%S')}"

socketio.emit('update_state', SYSTEM_STATE)

def cli_command_thread():

# ... (código sem alterações)

print("✔️ Simulador de Comandos Alexa pronto. Digite seus comandos abaixo.")

while True:

command = input(); process_cli_command(command)

def process_cli_command(command):

# ... (código sem alterações)

processed_command = command.lower().strip()

if processed_command == "alexa, tenho compromisso hoje?":

response = "O senhor precisa apresentar o Projeto para o Professor Felipe, tomara que ele não cobre explicação do código."

_log_to_web(f"[COMANDO DE VOZ] {command}"); _log_to_web(f"[RESPOSTA ALEXA] {response}")

elif processed_command == "alexa, qual a previsão do dia de hoje":

response = "Hoje estará um dia quente como sempre nessa cidade, mas graças a Willis Carrier, tem uma máquina que esfria o ar."

_log_to_web(f"[COMANDO DE VOZ] {command}"); _log_to_web(f"[RESPOSTA ALEXA] {response}")

elif processed_command: _log_to_web(f"[COMANDO DESCONHECIDO] '{command}'")

@app.route('/')

def index(): return render_template('index.html')

@socketio.on('connect')

def handle_connect():

print("✔️ Cliente Web Conectado!"); socketio.emit('update_state', SYSTEM_STATE)

@socketio.on('set_mode')

def handle_set_mode(data):

# ... (código sem alterações, apenas o _control_ac_ir foi removido da lógica de modo)

mode = data['mode']; SYSTEM_STATE['modo_atual'] = mode.capitalize()

_log_to_web(f"--- MODO {mode.upper()} ATIVADO ---"); _set_mode_lights(mode)

if mode == 'estudar': SYSTEM_STATE['ac_temp'] = 23

elif mode == 'jogar': SYSTEM_STATE['ac_temp'] = 20

elif mode == 'dormir': SYSTEM_STATE['ac_temp'] = 17

elif mode == 'automático':

ambient_temp = SYSTEM_STATE['temperatura']; target_ac_temp = max(17, ambient_temp - 10)

SYSTEM_STATE['ac_temp'] = int(math.ceil(target_ac_temp))

_control_ac_ir(SYSTEM_STATE['ac_temp'])

socketio.emit('update_state', SYSTEM_STATE)

@socketio.on('simulate_entry')

def handle_simulate_entry(data):

# ... (código sem alterações)

minutes = int(data['minutes_outside'])

if minutes >= 10: _trigger_alexa_tts("Olá, como foi seu dia? Gostaria de iniciar algum modo?")

else: _log_to_web("[SISTEMA] Usuário retornou em menos de 10 minutos. Nenhuma saudação necessária.")

if __name__ == '__main__':

print("🚀 Iniciando Servidor de Automação...")

tcp_thread = threading.Thread(target=tcp_server_thread); tcp_thread.daemon = True; tcp_thread.start()

cli_thread = threading.Thread(target=cli_command_thread); cli_thread.daemon = True; cli_thread.start()

print("✔️ Servidor Web pronto. Acesse http://127.0.0.1:5000 no seu navegador.")

socketio.run(app, host='127.0.0.1', port=5000)

Protótipo 2 – Conexão com Cliente (Alexa)

import socket

import time

import random

from itertools import cycle

HOST = '127.0.0.1'

PORT = 65432

print("🤖 Iniciando Simulador de Sensores (ESP32) com Lógica Específica...")

# --- Variáveis de controle da simulação ---

# Ciclo de umidade para a demonstração (40% -> 32% -> 56% -> repete)

humidity_cycle = cycle([40, 32, 56])

current_humidity = next(humidity_cycle)

# Controle de temperatura

current_temperature = random.uniform(30.0, 38.0)

last_temp_update_time = time.time()

# O loop principal agora roda a cada 20 segundos para o ciclo de umidade

LOOP_INTERVAL = 20

while True:

try:

with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:

s.connect((HOST, PORT))

print(f"✔️ Conectado ao servidor principal. Enviando dados a cada {LOOP_INTERVAL} segundos.")

# Zera o ciclo de umidade a cada nova conexão

humidity_cycle = cycle([40, 32, 56])

while True:

# --- Lógica de Umidade ---

# Pega o próximo valor do ciclo de 15 em 15 segundos

current_humidity = next(humidity_cycle)

# --- Lógica de Temperatura ---

# Verifica se já se passaram 30 segundos para atualizar a temperatura

if time.time() - last_temp_update_time >= 30:

current_temperature = random.uniform(30.0, 38.0)

last_temp_update_time = time.time()

print("   -> (Temperatura atualizada)")

# --- Envio dos Dados ---

payload = f"SENSOR_DATA:{current_temperature:.1f},{current_humidity:.1f}"

s.sendall(payload.encode('utf-8'))

print(f"-> Dados enviados: Temp={current_temperature:.1f}°C, Umidade={current_humidity:.1f}%")

# Opcional: continua simulando movimento

if random.random() < 0.1:

mov_payload = "MOV:INTERNO"

s.sendall(mov_payload.encode('utf-8'))

time.sleep(LOOP_INTERVAL)

except ConnectionRefusedError:

print(f"❌ Servidor principal não encontrado. Tentando novamente em {LOOP_INTERVAL} segundos...")

time.sleep(LOOP_INTERVAL)

except Exception as e:

print(f"⚠️ Erro: {e}. Reconectando...")

time.sleep(LOOP_INTERVAL)

Protótipo 3 – Script JS

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {

const socket = io();

// --- Elementos da Página ---

const tempEl = document.getElementById('temperatura');

const umidadeEl = document.getElementById('umidade');

const umidificadorEl = document.getElementById('umidificador'); // NOVO ELEMENTO

const presencaEl = document.getElementById('presenca');

const modoAtualEl = document.getElementById('modo_atual');

const acTempEl = document.getElementById('ac_temp');

const acStatusEl = document.getElementById('ac_status');

// ...outros elementos sem alteração

// --- RECEBENDO DADOS DO SERVIDOR ---

socket.on('update_state', (state) => {

tempEl.textContent = state.temperatura.toFixed(1);

umidadeEl.textContent = state.umidade.toFixed(1);

umidificadorEl.textContent = state.humidifier_status; // ATUALIZA O STATUS

presencaEl.textContent = state.presenca_interna;

modoAtualEl.textContent = state.modo_atual;

acTempEl.textContent = state.ac_temp;

if (state.modo_atual === 'Automático') {

acStatusEl.textContent = "Controlado Automaticamente";

} else {

acStatusEl.textContent = `Fixo (Modo ${state.modo_atual})`;

}

});

// O resto do arquivo não precisa de alterações...

const modeButtons = document.querySelectorAll('.mode-btn');

const logOutput = document.getElementById('log-output');

const radioSim = document.getElementById('foraSim');

const radioNao = document.getElementById('foraNao');

const minutosContainer = document.getElementById('minutos-container');

const minutosInput = document.getElementById('minutosFora');

const btnSimulateEntry = document.getElementById('btn_simulate_entry');

socket.on('server_log', (data) => {

const logEntry = document.createElement('p');

const timestamp = new Date().toLocaleTimeString();

logEntry.textContent = `[${timestamp}] ${data.message}`;

logOutput.appendChild(logEntry);

logOutput.scrollTop = logOutput.scrollHeight;

});

modeButtons.forEach(button => {

button.addEventListener('click', () => {

const mode = button.getAttribute('data-mode');

socket.emit('set_mode', { mode: mode });

});

});

radioSim.addEventListener('change', () => minutosContainer.style.display = 'block');

radioNao.addEventListener('change', () => minutosContainer.style.display = 'none');

btnSimulateEntry.addEventListener('click', () => {

if (radioSim.checked) {

socket.emit('simulate_entry', { minutes_outside: minutosInput.value });

} else {

const logEntry = document.createElement('p');

const timestamp = new Date().toLocaleTimeString();

logEntry.textContent = `[${timestamp}] [SISTEMA] Simulação de entrada cancelada: usuário já estava no quarto.`;

logOutput.appendChild(logEntry);

}

});

});